| An/To: ARE Zur Kenntnis/For attention Rücksprache/Consultation | Von/From: PTV TC (EP) Vertraulich/Confidential Zu erledigen bis/To do by: | Datum/Date: 25.08.26 |
| --- | --- | --- |

Anleitung zur Erzeugung des NPVM LITE

Erläuterung des Obermutter-Mutter-Tochter-Konzeptes

TEXT

Obermutter = Übergeordnete allgemeine Version, die Daten für diverse Aggregationen oder Teilnetze beinhaltet

Mutter = Defintion einer spezifischen Aggregationen bzw. eines spezifischen Teilnetzes

Tochter = Aggregieren bzw. Zuschneiden der spezifischen Aggregation bzw. spezifisches Teilnetz

Vorbereitung der räumlichen Struktur

Nachfrage-Version (ggf. mit gefüllten Nachfrage-Matrizen, die im Verfahrensablauf eingelesen werden) öffnen

Einlesen von Auslands- und Kordon-Bezirken, die in der Nachfrage-Version nicht enthalten sind

USPAT1-Zonen als POI einlesen (entsprechende POI-Kategorie muss vorher anlegt sein)

Verschneiden der Visum-Bezirke mit den USPAT-Zonen, Zielattribut z.B. „USPAT“

Kontrolle der Auslandsbezirke, die sollten keine USPAT-Zone zugewiesen bekommen

Auslandsbezirke, Kordonbezirke und Reservebezirke erhalten im Bezirksattribut „USPAT“ ihre bisherige Bezirksnummer

Bezirke anhand von Attributsausprägung (hier: „USPAT“) aggregieren

Achtung: dieser Prozess kann dauern

Im Testlauf „NPVM-Bezirke zu USPAT1-Bezirke“ hat er über 2 Tage gedauert

Bezirke als als shp-Datei speichern

die externen Matrizen sollten durch das Aggregieren der Bezirke auch aggregiert sein

aggregierte Matrizen mit eindeutigem Namen speichern

Alternativ kann man die Matrizen auch skriptbasiert (analog dem frühen MUULI) aggregieren

Nachfragematrizen müssen bei der Aggregation summiert werden

Kenngrößenmatrizen (hier: ÖV-Auslastung und ÖV-Fahrpreis) müssen bei der Aggregation gewichtet gemittelt werden, Gewichtungsmatrix ist die bisherige ÖV-Nachfragematrix (inkl. ÖV Binnenverkehr, ÖV Flughafenverkehr und ÖV QZD-Verkehr)
(dies muss immer skriptbasiert geschehen, weil man bei der Bezirksaggregation keine Aggregationsfunktion einstellen kann)

Die ÖV-Anteilsmatrizen müssen neu ermittelt werden. Dafür werden zunächst im unaggregierten Zustand die Stundenmatrizen berechnet (und ggf. herausgeschrieben). Anschließen werden diese aggregiert. Im fertig aggregierten Angebotsmodell werden dann abschließend die Stundenmatrizen eingelesen und daraus Anteilsmatrizen berechnet. Diese werden für das spätere Einlesen während des Verfahrensablaufs gespeichert.

Obermutter-Version erzeugen

berechnete Version öffnen

NPVM-Verfahrensablauf löschen und Verfahrensablauf NPVM_LITE_y_x.xml (jeweils aktuellste Version x für die Nachfrage. bzw. Modus-Versionen y) laden

Gruppe „Obermutter“ aktivieren, den Rest deaktivieren

Erläuterung des Verfahrens

| Verfahrensschritt | Erklärung | Besonderheit bei Nachfrage-/Modus-Version | Nutzereingabe notwendig |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Anlegen von Raumstruktur-POI (Gemeinden ... so heißt die POI-Kategorie im Verfahren, man kann "Gemeinden" aber auch anders verwenden, z.B. für USPAT) | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 4 | BDT PEK anlegen | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 5 | Einlesen der benötigten BDA | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Pfad zu net-Datei im Skript angeben Bei den angelegten Formel-BDA „TNN_HLP_AFF_X_NF_{Modus}“ in der Formel prüfen, ob die richtige Nachfragematrix angegeben ist |
| 6 | BDA für URA anlegen | Nur für Nachfrage-Version durchführen | - |
| 7 | Einlesen der zuvor erzeugten shp-Datei für eine oder mehrere Raumstruktur-POI | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Pfad zu shp-Datei im Skript angeben Eine anschließende Prüfung ergab, dass nur Bezirke/POI mit Fläche eingelsen wurden, die Bezirke/POI ohne Fläche wurden manuell eingelesen Die Polygone der eingelesenen POI wurden manuell ergänzt. Aus einem unbekannten Grund, werden die Flächenpolygone der shp-Datei nicht übernommen |
| 8 | Bezirken Aggregationsschlüssel zuweisen (ggf. Bezirks-BDA einfügen) und Zuordnen der Bezirke zu den Raumstruktur-POI | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Bezirks-Attribut für Aggregation definieren (Skript-Variable NameBezAttTRNr), z.B. „USPAT1“ Ggf. BDA „USPAT1“ manuell anlegen und befüllen (z.B. aus Input für Vorbereitende Aggregation) |
| 11 | Siko-bdA anlegen zum Sichern von Umlegungsergebnissen (für Anbindungen und späteren Vergleich) | Nur für Modus-Versionen durchführen | - |
| 12 | Siko-bdA setzen zum Sichern von Umlegungsergebnissen (für Anbindungen und späteren Vergleich) | Nur für Modus-Versionen durchführen | - |
| 13 | Heimataufkommen berechnen (für späteren Vergleich) | Nur für Nachfrage-Version durchführen | - |
| 16 | speichern der Obermutter | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Dateinamen einstellen |
| 17 | speichern der Mutter | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Dateinamen einstellen |

Tabelle 1:	Verfahrensablauf Obermutter

Mutter-Version erzeugen

Im Verfahrensablauf Gruppe „Mutter“ aktivieren, den Rest deaktivieren.

Erläuterung des Verfahrens

| Verfahrensschritt | Erklärung | Besonderheit bei Nachfrage-/Modus-Version | Nutzereingabe notwendig |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | BDA “TNN_PEK_Select” in den POI setzen Gilt nur für NPVM LITE: Alle POI sind Planungsgebiet (=1) | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 22 | BDA “TNN_PEK_Select_Aggr” in den POI setzen Gilt nur für NPVM LITE: Alle Bezirke der POI werden aggregiert (=1) | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 25 | OBez: Zuordnung initialisieren | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 26 | OBez: Matrizen init und OBez löschen | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 27 | OBez: P und E aus POI 503 (Gemeinden) generieren | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 29 | Zuordnung OBez-Nr für P- und E-Bez (aus Gemeinden) | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 30 | Zuordnung OBezNr für neue K-Bez (aus Gemeinden) | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 31-97 (Nachfrage) 31-57 (MIV) 31-57 (OEV) 31-42 (Velo) | Übertrag von Bezirksattributen in Oberbezirksattribute mit jeweils eigenen Aggregationsfunktionen | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Prüfung, ob alle relevanten Attribute enthalten sind Prüfung der Aggregationsfunktionen |
| 101 (Nachfrage) | Export Personengruppen in benutzerdefinierte Tabelle | Nur für Nachfrage-Version durchführen | - |
| 102 (Nachfrage) | Export Strukturgrößen in benutzerdefinierte Tabelle | Nur für Nachfrage-Version durchführen | - |
| 105 (Nachfrage) | Export MobRaten in benutzerdefinierte Tabelle | Nur für Nachfrage-Version durchführen | - |
| 106 (Nachfrage) | Export AufkRaten in benutzerdefinierte Tabelle | Nur für Nachfrage-Version durchführen | - |
| 68 (MIV) 67 (OEV) 53 (Velo) | Export Anbindungen in benutzerdefinierte Tabelle Inkl. Zeiten und Belastungen | Nur für Modus-Versionen durchführen | - |
| 111 (Nachfrage) 71 (MIV) 70 (OEV) 56 (Velo) | speichern der Mutter | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Dateinamen einstellen |
| 114 (Nachfrage) 74 (MIV) 73 (OEV) 59 (Velo) | speichern der Tochter | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Dateinamen einstellen |

Tabelle 1:	Verfahrensablauf Mutter

Tochter-Version erzeugen

Im Verfahrensablauf Gruppe „Mutter“ aktivieren, den Rest deaktivieren.

Erläuterung des Verfahrens

| Verfahrensschritt | Erklärung | Besonderheit bei Nachfrage-/Modus-Version | Nutzereingabe notwendig |
| --- | --- | --- | --- |
| 121-125 (Nachfrage) 81-85 (MIV) 80-84 (OEV) 66-70 (Velo) | Umlegung initialisieren Oberbezirkszuordnung löschen Matrizen initialisieren Anbindungen löschen Bezirke löschen | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 126 (Nachfrage) 86 (MIV) 85 (OEV) 71 (Velo) | Neue Bezirke werden aus Oberbezirken konvertiert | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | - |
| 127-192 (Nachfrage) 87-110 (MIV) 86-108 (OEV) 72-82 (Velo) | Übertragen von Oberbezirksattributen in Bezirksattribute | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Prüfung, ob alle relevanten Attribute enthalten sind |
| 196-200 (Nachfrage) | Import von Personengruppen, Strukturgrößen, Mobilitätsraten und Aufkommensraten aus benutzerdefinierte Tabelle in Bezirke | Nur für Nachfrage-Version durchführen | - |
| 121 (MIV) 119 (OEV) 93 (Velo) | aggregierte Anbindungen erzeugen | Nur für Modus-Versionen durchführen | Im Skript Maximale Anzahl Anbindungen pro Bezirk Methode für Anbindungsanteile (einheitlich) In Dialogfenster: Einstellung, wie Attribute aggregiert werden sollen |
| 213 (Nachfrage) 124 (MIV) 122 (OEV) 96 (Velo) | speichern der Tochter | Für Nachfrage- und Modus-Versionen durchführen | Dateinamen einstellen |

Tabelle 1:	Verfahrensablauf Tochter

Abschluss und Manuelle Nacharbeiten

Im Ergebnis sind Bezirke und Matrizen aggregiert. Am Ende folgen noch einige manuelle Schritte:

Prüfung der Versionsdateien, z.B. die Untersuchungsraumanteile in der Nachfrageversion.

Im NPVM hatte der Auslandsbezirke „Konstanz Altstadt“ als einziger eine abweichende „Methode für Anbindungsanteile“. Dies wurde manuell übertragen.

Die ÖV-Anteilsmatrizen müssen berechnet werden (siehe Kapitel 2).

Der NPVM-Verfahrensablauf muss geladen werden.

Pfade sind einzustellen und in einer Projektverzeichnisdatei zu speichern.

Die Dateinamen Namen der neuen aggregierten externen Matrizen muss im Verfahrensablauf angepasst werden. Die Verfahrensabläufe sind zu speichern!

Die Versions-POI-Liste muss mit den korrekten Versionen, Verfahrensabläufen und Projektverzeichnissen gefüllt werden.